# Утверждена

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района

Курской области на 2014-2023 годы

Разработчик:  ООО НВЦ «Экор-агро»

# Генеральный директор                А.М. Кирилюк

# Раздел 1.

# Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района

# Курской области на 2014-2023 годы"

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2014-2023 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов»; |
| Заказчик Программы | Администрация Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области ООО НВЦ «Экор-агро» |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014 - 2023 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 78170 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год – 12620 тыс. рублей; 2015 год – 5900 тыс. рублей; 2016 год – 24475 тыс. рублей; 2017 год – 6150 тыс. рублей; 2018 год – 5275 тыс. рублей; 2019 год – 6800 тыс. рублей; 2020 год – 4475 тыс. рублей; 2021 год – 4300 тыс. рублей; 2022 год – 4175 тыс. рублей. 2023 год – 4000 тыс. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Веретенинский сельсовет» расположено в Железногорском районе Курской области.

Муниципальное образование «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской включает в себя 7 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области является село Веретенино.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2014 года составила 1352 человек.

Муниципальное образование «Веретенинский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений Железногорского района Курской области.

На территории МО расположены следующие организации (объекты) социальной сферы – средняя общнобразовательная школа, дом культуры, сельская библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, 2 магазина, 1 ларек, почтовое отделение

Уровень развития экономики муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области  невысокий. Самым крупным предприятием, функционирующим на территории сельсовета, является ОАО Михайловский ГОК. Из сельскохозяйственных предприятий на территории муниципального образования расположено одно крестьянско-фермерское хозяйство.

Основная масса трудоспособного населения работает в подразделениях Михайловского ГОКа и в предприятиях города Железногорска и других поселений Железногорского района. Кроме того, часть трудоспособного населения МО задействована в организациях социальной и бытовой сфер, функционирующих на территории МО

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Новоандросовский сельсовет» составляют 3 многоквартирных дома на 72 квартиры и индивидуальные дома в количестве 591 единиц.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2013 года составляет 39156 кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2013 году на 1-го человека составляла 29,0 кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет – 100%, сетевым газом – 73,7%, водопроводом – 92,5%, централизованной канализацией (придомовые выгребы) – 13,3%. Организован централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов.

По состоянию на 01.01.2013 года из семи сельских населенных пунктов, расположенных на территории Веретенинского сельсовета к системе сетевого газоснабжения  подключены  пять (с. Веретенино, п. Горняцкий, п. Долгая Щека, п. Золотой и с. Гнань).

Объекты социальной сферы (народного образования и здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в управлении соответствующих районных учреждений и финансируются за счет средств районного и областного бюджетов.

В муниципальной собственности Веретенинского сельсовета находятся – здание администрации сельского поселения.

Показатели  многоквартирного жилищного фонда МО Веретенинский сельсовет  на 01.01.2014года

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  |  |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельное |  |  | Всего |  |  |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во квартир (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | Электроэнергия | От центрального водопровода | канализация | сетевой газ | вода |  | электро энергия |  | газ |  | Вода (куб.м /чел.) | Электроэнергия (кВтч/чел.) | Газ (куб.м/чел.) | Вода (тыс. куб.м ) | Электроэнергия (тыс. кВтч) | Газ (тыс. куб.м) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общедомовые | квартирные | общедомовые | квартирные | общедомовые | квартирные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
| 1 | с. Веретенино | 3 | 72 | 180 | 5466 | 5466 | 5466 | 5466 | 5466 | 3 | 72 | 3 | 72 | - | 72 | 43,8 | 800 | 1000 | 7,9 | 144,0 | 180,0 |
|  | Итого | 3 | 72 | 180 | 5466 | 5466 | 5466 | 5466 | 5466 | 3 | 72 | 3 | 72 | - | 72 | 43,8 | 800 | 1000 | 7,9 | 144,0 | 180,0 |

Показатели индивидуального жилищного фонда МО Веретенинский сельсовет на 01.01.2014 года

Таблица 2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (домов/человек) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельное |  |  | Всего |  |  |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | водоснабжение | Электроэнергия | сетевой газ | вода | электроэнергия | газ | Вода (куб.м /чел.) | Электроэнергия (кВтч/чел.) | Газ (куб.м/чел.) | Вода (тыс. куб.м ) | Электроэнергия (тыс. кВтч) | Газ (тыс. куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Веретенино | 174 | 525 | 9920 | 174/525 | 174/525 | 85/256 | 60 | 174 | 85 | 29,2 | 800 | 1000 | 15,3 | 420,0 | 256,0 |
| 2 | с. Гнань | 74 | 63 | 4220 | - | 74/63 | 68/63 | - | 74 | 68 | - | 800 | 1000 | - | 50,4 | 63,0 |
| 3 | п. Горняцкий | 180 | 455 | 10260 | 180/455 | 180/455 | 165/417 | 175 | 180 | 165 | 29,2 | 800 | 1000 | 13,3 | 364,0 | 417,0 |
| 4 | п. Долгая Щека | 62 | 63 | 3530 | 62/63 | 62/63 | 52/53 | 48 | 62 | 52 | 29,2 | 800 | 1000 | 1,8 | 50,4 | 53,0 |
| 5 | п. Золотой | 35 | 28 | 2000 | 35/28 | 35/28 | 30/28 | - | 35 | 30 | 29,2 | 800 | 1000 | 0,8 | 22,4 | 28,0 |
| 6 | п. Рынок | 29 | 7 | 1650 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 5,6 | - |
| 7 | п. Сторж | 37 | 31 | 2110 | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 24,8 | - |
|  | Итого | 591 | 1172 | 33690 | 451/1071 | 525/1172 | 400/817 | 283 | 591 | 400 | 29,2 | 800 | 1000 | 31,2 | 937,6 | 817,0 |

Показатели  организаций бюджетной сферы муниципального образования (поселения)

Веретенинский сельсовет на 01.01.2014 года

Таблица 3

| № п/п | Наименование организации и населенного пункта | Общие данные |  | Обеспеченность коммунальными услугами |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммун. услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность Постоянного персонала | Общая площадь (кв.м) | электроэнергия | Водопровод | Канализация | Сетевой газ | электроэнергия | Вода | Сетевой газ | Электроэнергия (кВтч) | Вода (куб.м) | Сетевой газ (куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |  | 13 | 15 | 16 |
| 1 | Здание администрации сельсовета с. Веретенино | 4 | 60 | да | - | - | - | + | - | - | 28800 | - | - |
| 2 | Сельская библиотека с. Веретенино | 2 | 40 | да | - | - | - |  |  |  | 19200 |  |  |
| 3 | Средняя общеобразовательная школа с. Веретенино | 50 | 800 | да | да | да | да | + | - | - | 12000 | 700 | 27000 |
| 4 | Отделение связи с. Веретенино | 2 | 50 | да | да | - | - | + | - | - | 1000 | - | - |
| 5 | Офис врача общей практики (ФАП) с. Веретенино | 2 | 50 | да | да | - | - | + | - | - | 1000 | - | - |
|  | Итого | 60 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 62000 | 700 | 27000 |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

#### 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

### В период с 2014 по 2023 годы в населенных пунктах муниципального образования   прогнозируется увеличение численности населения (табл. 4).  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 10000 кв. метров жилья (таблица 5). Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2023 году составит 20,5 кв. м на 1 человека (таблица 10).

Естественная убыль жилфонда за период 2014-2023 годы прогнозируется в размере 1 % в год.

Кроме того, в целях улучшения социально-экономического положения поселения планируется построить (табл.7):

- в селе Веретенино пункт закупа сельскохозяйственной продукции, производимой населением на индивидуальных подворьях, с цехом первичной ее переработки и магазином (крытым рынком), а также многофункциональный центр социально-бытового обслуживания населения;

- в поселках Горняцкий и Долгая Щека многофункциональные пункты по социально-бытовому обслуживанию населения.

Прогноз роста численности населения в МО Веретенинский сельсовет в 2013-2023 годах (чел.)

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенных пунктов | По годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | с. Веретенино | 705 | 712 | 719 | 726 | 733 | 740 | 747 | 754 | 761 | 768 | 785 |
| 2 | с. Гнань | 63 | 68 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| 3 | п. Горняцкий | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| 4 | п. Долгая Щека | 63 | 68 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| 5 | п. Золотой | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 6 | п. Рынок | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7 | п. Сторж | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|  | Итого | 1352 | 1377 | 1402 | 1427 | 1452 | 1477 | 1502 | 1527 | 1552 | 1577 | 1602 |

Прогноз строительства жилья в МО Веретенинский сельсовет в 2014 – 2023 годах

Таблица 5

| № п/п | Наименование территорий застройки (населенных пунктов) | Единица измерения | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с. Веретенино | домов | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв. м | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | с. Гнань | домов | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | кв. м | 1500 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 |
| 3 | п. Горняцкий | домов | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  |  | кв. м | 500 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 |
| 4 | п. Долгая Щека | домов | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | кв. м | 4000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4 | п. Золотой | домов | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв. м | 2000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | п. Рынок | домов | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
|  |  | кв. м | 500 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 7 | п. Сторж | домов | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  |  | кв. м | 500 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 |
|  | Всего по МО | домов | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | кв. м | 10000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

### вновь вводимого на 2014 – 2023 годах жилья  в населенных пунктах Веретенинского сельсовета

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Электроснабжение |  |  |  | Газопровод (км) | Водоснабжение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | ТП (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) |  | Артезианская скважина (ед.) | Водонапорная установка (ед) | Водопровод (км) |
| 1 | с. Веретенино | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,5 |
| 2 | с. Гнань | 0,5 | 1/500 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 0,75 |
| 3 | п. Горняцкий | - | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | 0,25 |
| 4 | п. Долгая Щека | 1,0 | 2/1000 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | 2,0 |
| 5 | п. Золотой | 0,5 | 1/500 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 1,0 |
| 6 | п. Рынок | - | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | - |
| 7 | п. Сторж | - | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | - |
|  | ##### Всего по МО | 2,0 | 4/2000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2 | 2 | 4,5 |

Прогноз строительства объектов социальной сферы  в МО Веретенинский сельсовет в 2014 – 2023 годах

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование строящихся объектов | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | с. Веретенино | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с цехом первичной переработки и магазином (крытым рынком) | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | с. Веретенино | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 3 | п. Горняцкий | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| 4 | п. Долгая Щека | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
|  | ##### Всего по МО |  | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2014 – 2023 годах объектов социальной сферы  в МО Веретенинский сельсовет

Таблица 8

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Электроснабжение |  |  |  | Газопровод (км) | Водопровод (км) | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) |  |  | Самотечная канализация (км) | Выгреб |
| 1 | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с цехом первичной переработки и магазином (крытым рынком) в с. Веретенино | 0,2 | 1/(2х250) | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 1 |
| 2 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в с. Веретенино | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 3 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в п. Горняцкий | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 4 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в п. Долгая Щека | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 |
|  | ##### Всего по МО | 0,2 | 1/(2х250) | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,35 | 0,2 | 4 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах МО Веретенинский сельсовет на 2014-2023 годы (кв.м)

Таблица  9

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013 | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2013 | Убыль жилфонда в результате износа | Ввод нового жилья | Наличие жилфонда на 31.12.2014 | Убыль жилфонда в результате износа | Ввод нового жилья | Наличие жилфонда на 31.12 .2016 | Убыль жилфонда в результате износа | Ввод нового жилья | Наличие жилфонда на 31.12.2018 | Убыль жилфонда в результате износа | Ввод нового жилья | Наличие жилфонда на 31.12.2020 ( | Убыль жилфонда в результате износа | Ввод нового жилья | Наличие жилфонда на 31.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | с. Веретенино | 15386 | 150 | 200 | 15436 | 150 | 200 | 15486 | 150 | 200 | 15536 | 150 | 200 | 15586 | 150 | 200 | 15636 |
| 2 | с. Гнань | 4220 | 80 | 300 | 4440 | 80 | 300 | 4660 | 80 | 300 | 4880 | 80 | 300 | 5100 | 80 | 300 | 5320 |
| 3 | п. Горняцкий | 10260 | 100 | 100 | 10260 | 100 | 100 | 10260 | 100 | 100 | 10260 | 100 | 100 | 10260 | 100 | 100 | 10260 |
| 4 | п. Долгая Щека | 3530 | 70 | 800 | 4260 | 70 | 800 | 4990 | 70 | 800 | 5720 | 70 | 800 | 6450 | 70 | 800 | 7180 |
| 5 | п. Золотой | 2000 | 40 | 400 | 2360 | 40 | 400 | 2720 | 40 | 400 | 3080 | 40 | 400 | 3440 | 40 | 400 | 3800 |
| 6 | п. Рынок | 1650 | 30 | 100 | 1720 | 30 | 100 | 1790 | 30 | 100 | 1760 | 30 | 100 | 1830 | 30 | 100 | 1900 |
| 7 | п. Сторж | 2110 | 40 | 100 | 2170 | 40 | 100 | 2230 | 40 | 100 | 2290 | 40 | 100 | 2350 | 40 | 100 | 2410 |
|  | Итого по МО | 39156 | 510 | 2000 | 40646 | 510 | 2000 | 42136 | 510 | 2000 | 43626 | 510 | 2000 | 45116 | 510 | 2000 | 46606 |

Прогноз уровня обеспеченности жилфондом населения в МО Веретенинский сельсовет в 2014-2023 годах

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Веретенино | 15436 | 719 | 21,5 | 15486 | 733 | 21,1 | 15536 | 747 | 20,8 | 15586 | 761 | 20,5 | 15636 | 785 | 19,9 |
| 2 | с. Гнань | 4440 | 72 | 61,7 | 4660 | 82 | 56,8 | 4880 | 92 | 53,0 | 5100 | 102 | 50,0 | 5320 | 112 | 47,5 |
| 3 | п. Горняцкий | 10260 | 465 | 22,1 | 10260 | 475 | 21,6 | 10260 | 485 | 21,2 | 10260 | 495 | 20,7 | 10260 | 505 | 20,3 |
| 4 | п. Долгая Щека | 4260 | 72 | 51,2 | 4990 | 82 | 60,9 | 5720 | 92 | 62,2 | 6450 | 102 | 63,2 | 7180 | 112 | 64,1 |
| 5 | п. Золотой | 2360 | 30 | 78,7 | 2720 | 32 | 85,0 | 3080 | 34 | 90,6 | 3440 | 36 | 95,6 | 3800 | 38 | 100,0 |
| 6 | п. Рынок | 1720 | 9 | 191,1 | 1790 | 11 | 162,7 | 1760 | 13 | 135,4 | 1830 | 15 | 122,0 | 1900 | 17 | 111,8 |
| 7 | п. Сторж | 2170 | 33 | 65,6 | 2230 | 35 | 63,7 | 2290 | 37 | 61,9 | 2350 | 39 | 60,3 | 2410 | 41 | 58,8 |
|  | Итого по МО | 40646 | 1402 | 29,0 | 42136 | 1452 | 29,0 | 43626 | 1502 | 29,0 | 45116 | 1552 | 29,1 | 46606 | 1602 | 29,1 |

3.2. Прогноз схемы развития электроснабжения

Веретенинского сельсовета

3.1.1 Текущее состояние системы электроснабжения

Потребители муниципального образования «Веретенинский сельсовет»» Железногорского района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК ОАО «Курскэнерго».

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет 59,2 км, ЛЭП-0,4 кВ – 82,1 км.

Количество действующих трансформаторных подстанций 40 единиц, общей мощностью 6700 кВА. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 1000 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 550 кВт.

По состоянию на конец 2013 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,4 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2013 год   - 0,4 кВт/чел;

2014 – 2015 годы   - 0,45 кВт/чел;

2016 – 2017 годы   - 0,50 кВт/чел;

2018 – 2019 годы   - 0,55 кВт/чел;

2020 – 2021 годы   - 0,60 кВт/чел.

2022 – 2023 годы   - 0,65 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Веретенинского сельсовета в 2023 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2013 годом увеличится почти вдвое и составит ~ 1050 кВт.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

## 3.2.2.  Перспективы развития схемы электроснабжения

## Веретенинского сельсовета в период 2014 -2023 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (100 домов общей площадью 10000 кв. м) построить 2,0 км ЛЭП-10 кВ, 4 ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА каждая, 5,0 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 5,0 км воздушных линий уличного освещения (табл. 11).

- Для электроснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы в населенных пунктах муниципального образования построить 0,2 км ЛЭП-10 кВ,  1 ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА,  0,2 км ЛЭП-0,4 кВ, 0,2 км воздушных линий уличного освещения (табл. 12)

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 6-и км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

- Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – филиала ОАО МРСК ОАО «Курскэнерго».

### Прогноз строительства объектов электроснабжения для вводимого в 2014 – 2023 годах

### жилья в МО Веретенинский сельсовет

Таблица 11

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Единица измерения | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с. Веретенино | Домов (ед.) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | ЛЭП-0,4 кВ (км) | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Уличное освещение (км) | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2 | с. Гнань | Домов (ед.) | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | ЛЭП-10 кВ (км) | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ТП 10/0,4 кВ (ед./кВА) | 1/500 | 1/500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ЛЭП-0,4 кВ (км) | 0,75 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
|  |  | Уличное освещение (км) | 0,75 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
| 3 | п. Горняцкий | Домов (ед.) | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  |  | ЛЭП-0,4 кВ (км) | 0,25 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |
|  |  | Уличное освещение (км) | 0,25 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |
| 4 | п. Долгая Щека | Домов (ед.) | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | ЛЭП-10 кВ (км) | 1,0 | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
|  |  | ТП 10/0,4 кВ (ед./кВА) | 2/100 | 1/500 | - | - | - | - | 1/500 | - | - | - | - |
|  |  | ЛЭП-0,4 кВ (км) | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | Уличное освещение (км) | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | п. Золотой | Домов (ед.) | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | ЛЭП-10 кВ (км) | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ТП 10/0,4 кВ (ед./кВА) | 1/500 | 1/500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ЛЭП-0,4 кВ (км) | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | Уличное освещение (км) | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6 | п. Рынок | Домов (ед.) | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
|  |  | ЛЭП-0,4 кВ (км) | 0,25 | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - |
|  |  | Уличное освещение (км) | 0,25 | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - |
| 7 | п. Сторж | Домов (ед.) | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  |  | ЛЭП-0,4 кВ (км) | 0,25 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |
|  |  | Уличное освещение (км) | 0,25 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |
|  | Всего по МО | Домов (ед.) | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | ЛЭП-10 кВ (км) | 2,0 | 1,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
|  |  | ТП 10/0,4 кВ (ед./кВА) | 4/2000 | 3/1500 | - | - | - | - | 1/500 | - | - | - | - |
|  |  | ЛЭП-0,4 кВ (км) | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Уличное освещение (км) | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Прогноз строительства объектов электроснабжения для вводимых на 2014 – 2023 годах

объектов социальной сферы  в МО Веретенинский сельсовет

Таблица 12

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Электроснабжение |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) |  |
| 1 | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с цехом первичной переработки и магазином (крытым рынком) в с. Веретенино | 0,2 | 1/(2х250) | 0,05 | 0,05 | 2016 |
| 2 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в с. Веретенино | - | - | 0,05 | 0,05 | 2018 |
| 3 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в п. Горняцкий | - | - | 0,05 | 0,05 | 2020 |
| 4 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в п. Долгая Щека | - | - | 0,05 | 0,05 | 2022 |
|  | ##### Всего по МО | 0,2 | 1/(2х250) | 0,2 | 0,2 |  |

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в МО Веретенинский сельсовет в 2014-2023 годах

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Веретенино | 719 | 0,45 | 324 | 733 | 0,5 | 366 | 747 | 0,55 | 411 | 761 | 0,6 | 458 | 785 | 0,65 | 509 |
| 2 | с. Гнань | 72 | 0,45 | 32 | 82 | 0,5 | 41 | 92 | 0,55 | 51 | 102 | 0,6 | 61 | 112 | 0,65 | 73 |
| 3 | п. Горняцкий | 465 | 0,45 | 209 | 475 | 0,5 | 238 | 485 | 0,55 | 267 | 495 | 0,6 | 297 | 505 | 0,65 | 327 |
| 4 | п. Долгая Щека | 72 | 0,45 | 32 | 82 | 0,5 | 41 | 92 | 0,55 | 51 | 102 | 0,6 | 61 | 112 | 0,65 | 73 |
| 5 | п. Золотой | 30 | 0,45 | 14 | 32 | 0,5 | 16 | 34 | 0,55 | 19 | 36 | 0,6 | 22 | 38 | 0,65 | 24 |
| 6 | п. Рынок | 9 | 0,45 | 4 | 11 | 0,5 | 5 | 13 | 0,55 | 7 | 15 | 0,6 | 9 | 17 | 0,65 | 11 |
| 7 | п. Сторж | 33 | 0,45 | 16 | 35 | 0,5 | 18 | 37 | 0,55 | 20 | 39 | 0,6 | 23 | 41 | 0,65 | 21 |
|  | Итого по СП | 1402 | 0,45 | 631 | 1452 | 0,5 | 726 | 1502 | 0,55 | 826 | 1552 | 0,6 | 931 | 1602 | 0,65 | 1041 |

## Программа инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения муниципального образования

## Веретенинский сельсовет 2014 – 2023 годы (в ценах 2013 года)

## Таблица 14

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (м. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в с. Веретенино | ВЛ-0,4 кВ – 0,5 км | 0,5 | 2014 -23 | Обеспечение электроэнергией 10 домов (1000 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Уличное освещение-0,5 км | 0,25 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,75 |  |  |  |
| 2 | Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в с. Гнань | ВЛ-10 кВ – 0,5км | 0,5 | 2014 -23 | Обеспечение электроэнергией 15 домов (1500 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | ТП 10/0,4 кВ - 2х250 кВА | 1,0 |  |  |  |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ – 0,75 км | 0,75 |  |  |  |
|  |  | Уличное освещение-0,75 км | 0,375 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 2,625 |  |  |  |
| 3 | Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в п. Горняцкий | ВЛ-0,4 кВ – 0,25 км | 0,25 | 2014 -23 | Обеспечение электроэнергией 5 домов (500 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Уличное освещение-0,25 км | 0,125 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,375 |  |  |  |
| 4 | Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в д. Долгая Щека | ВЛ-10 кВ – 1,0км | 1,0 | 2014 -23 | Обеспечение электроэнергией 40 домов (4000 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | ТП 10/0,4 кВ - 2х250 кВА – 2ед. | 2,0 |  |  |  |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ – 2,0 км | 2,0 |  |  |  |
|  |  | Уличное освещение - 2,0 км | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 6,0 |  |  |  |
| 5 | Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в п. Золотой | ВЛ-10 кВ – 0,5км | 0,5 | 2014 -23 | Обеспечение электроэнергией 20 домов (2000 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | ТП 10/0,4 кВ - 2х250 кВА | 1,0 |  |  |  |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ – 1,0 км | 1,0 |  |  |  |
|  |  | Уличное освещение - 1,0 км | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 3,0 |  |  |  |
| 6 | Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в п. Рынок | ВЛ-0,4 кВ – 0,25 км | 0,25 | 2014-2023 | Обеспечение электроэнергией 5 домов (500 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Уличное освещение - 0,25 км | 0,125 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,375 |  |  |  |
| 7 | Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в п. Сторж | ВЛ-0,4 кВ – 0,25 км | 0,25 | 2014-2023 | Обеспечение электроэнергией 5 домов (500 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Уличное освещение - 0,25 км | 0,125 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,375 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Электроснабжение пункта закупа сельхозпродукции у населения с цехом переработки и магазином (крытым рынком) в с. Веретенино | ВЛ-10 кВ – 0,2км | 0,2 | 2016 | Обеспечение электроэнергией объектов производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | ТП 10/0,4 кВ - 2х250 кВА | 1,0 |  |  |  |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ – 0,05 км | 0,05 |  |  |  |
|  |  | Уличное освещение-0,05 км | 0,025 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 1,275 |  |  |  |
| 9 | Электроснабжение пункта социально-бытового обслуживания в с. Веретенино | ВЛ-0,4 кВ – 0,05 км | 0,05 | 2018 |  |  |
|  |  | Уличное освещение-0,05 км | 0,025 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,075 |  |  |  |
| 10 | Электроснабжение пункта социально-бытового обслуживания в п. Горняцкий | ВЛ-0,4 кВ – 0,05 км | 0,05 | 2020 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства бюджета Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Уличное освещение-0,05 км | 0,025 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,075 |  |  |  |
| 11 | Электроснабжение пункта социально-бытового обслуживания в п. Долгая Щека | ВЛ-0,4 кВ – 0,05 км | 0,05 | 2022 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства бюджета Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Уличное освещение-0,05 км | 0,025 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,075 |  |  |  |
| 12 | Выборочная реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения | Уличное освещение-18 км | 9,0 | 2014-2023 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | Средства бюджета |
|  | Итого |  | 24,0 |  |  |  |

### 3.3 Прогноз развития схемы газоснабжения

### МО Веретенинский сельсовет

3.3.1  Текущее состояние системы газоснабжения

В МО Веретенинский сельсовет к системе сетевого газоснабжения из семи населенных пунктов подключены пять (с. Веретенино, с. Гнань, п. Горняцкий, п. Долгая Щека, п. Золотой). Строительство сетей газоснабжения в данных населенных пунктах осуществлялось в 1985-1989 годах.

Уровень обеспеченности сетевым газоснабжением в целом по поселению составляет 73,7%.

## 3.3.2  Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

Веретенинский сельсовет на период 2014-2023 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

В 2016 году планируется подключить к системе сетевого газоснабжения поселки Рынок и Сторж.

Во всех населенных пунктах муниципального образования в период 2014-2019 годов предполагается  подключить к сетевому газоснабжению в общей сложности 150 домов существующего индивидуального жилищного фонда (табл.19).

Для осуществления данной задачи в период 2014-2019 годов планируется построить 4 км межпоселковых и 7,5 км  распределительных газопроводов (табл.19).

Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (100 домов общей площадью 10000 кв. м) построить 5 км распределительных сетей газопровода (табл. 16).

Для газоснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы в населенных пунктах муниципального образования построить 0,3 км распределительных сетей газопровода (т. 17).

### Характеристика имущественной принадлежности и  технического состояния системы газоснабжения

### МО  Веретенинский сельсовет на 01.01.2013 г.

Таблица 15

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование собственника системы газоснабжения | Межпоселковые сети газопровода |  |  | Распределительные сети газопровода |  |  | Обеспеченно газом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во (км) | Год ввода | Уровень износа (%) | Кол-во (км) | Год ввода | Уровень износа (%) | Чел. | % |
| 1 | с. Веретенино | Комитет по управлению имуществом Курской области | 5,264 | 1985-1989 | 50 | 7,245 | 1985-1989 | 50 | 436 | 61,8 |
| 2 | с. Гнань |  | 2,995 | 1985-1989 | 50 | 4,553 | 1985-1989 | 50 | 63 | 100 |
| 3 | п. Горняцкий |  | 0,282 | 1985-1989 | 50 | 5,226 | 1985-1989 | 50 | 417 | 91,6 |
| 4 | п. Долгая Щека |  | 0,101 | 1985-1989 | 50 | 1,575 | 1985-1989 | 50 | 53 | 84,1 |
| 5 | п. Золотой |  | 1,562 | 1985-1989 | 50 | 1,47 | 1985-1989 | 50 | 28 | 85,7 |
|  | Итого по МО |  | 10,204 | 1985-1989 | 50 | 20,069 | 1985-1989 | 50 | 997 | 73,7 |

Прогноз строительства объектов газоснабжения для вводимого жилья

в населенных пунктах Веретенинского сельсовета в 2014 – 2023 годах

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Единица измерения | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с. Веретенино | Домов (ед.) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | распределительный газопровод (км) | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2 | с. Гнань | Домов (ед.) | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | распределительный газопровод (км) | 0,75 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
| 3 | п. Горняцкий | Домов (ед.) | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  |  | распределительный газопровод (км) | 0,25 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |
| 4 | п. Долгая Щека | Домов (ед.) | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | распределительный газопровод (км) | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | п. Золотой | Домов (ед.) | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | распределительный газопровод (км) | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6 | п. Рынок | Домов (ед.) | 5 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
|  |  | распределительный газопровод (км) | 0,25 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - |
| 7 | п. Сторж | Домов (ед.) | 5 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  |  | распределительный газопровод (км) | 0,25 | - | - | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |
|  | Всего по МО | Домов (ед.) | 100 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | распределительный газопровод (км) | 5,0 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

### Прогноз строительства объектов сетевого газоснабжения для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2014 – 2023 годах объектов социальной сферы  в МО «Веретенинский сельсовет»

Таблица 17

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Распределительный газопровод (км) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с магазином в с. Веретенино | 0,2 | 2016 |
| 2 | Пункт социального обслуживания населения в с. Веретенино | 0,05 | 2018 |
| 3 | Пункт социального обслуживания населения в п. Горняцкий | 0,05 | 2020 |
| 4 | Пункт социального обслуживания населения в п. Долгая Щека | 0,05 | 2022 |
|  | ##### Всего по МО | 0,35 |  |

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда

### в МО «Веретенинский сельсовет»  в 2014-2023 годах

Таблица 18

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | с. Веретенино | индивидуальные жилые дома | дом | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | п. Горняцкий | индивидуальные жилые дома | дом | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | п. Рынок | индивидуальные жилые дома | дом | 27 | - | - | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | п. Сторж | индивидуальные жилые дома | дом | 33 | - | - |  | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Итого по МО | индивидуальные жилые дома |  | 150 | 9 | 9 | 22 | 26 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

### Прогноз строительства объектов газоснабжения для подключения к сетевому газу существующих объектов

### жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «Веретенинский сельсовет»  в 2014-2023 годах

Таблица 19

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | с. Веретенино | Распределительный газопровод | км | 4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2 | п. Горняцкий | Распределительный газопровод | км | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | п. Рынок | Межпоселковый газопровод | км | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительный газопровод |  | 1,35 | - | - | 0,65 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | п. Сторж | Межпоселковый газопровод | км | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительный газопровод | ед. | 1,65 | - | - | - | 0,75 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Всего по МО | Межпоселковый газопровод | км | 4,0 | - | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительный газопровод | км | 7,5 | 0,45 | 0,45 | 1,1 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

### Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Веретенинский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 20

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Веретенино | 719 | 1000 | 719 | 733 | 1000 | 733 | 747 | 1000 | 747 | 761 | 1000 | 747 | 785 | 1000 | 747 |
| 2 | с. Гнань | 72 | 1000 | 72 | 82 | 1000 | 82 | 92 | 1000 | 92 | 102 | 1000 | 92 | 112 | 1000 | 92 |
| 3 | п. Горняцкий | 458 | 1000 | 458 | 467 | 1000 | 467 | 479 | 1000 | 479 | 487 | 1000 | 479 | 505 | 1000 | 479 |
| 4 | п. Долгая Щека | 72 | 1000 | 72 | 82 | 1000 | 82 | 92 | 1000 | 92 | 102 | 1000 | 92 | 112 | 1000 | 92 |
| 5 | п. Золотой | 30 | 1000 | 30 | 32 | 1000 | 32 | 34 | 1000 | 34 | 36 | 1000 | 34 | 38 | 1000 | 34 |
| 6 | п. Рынок | - | - | - | 11 | 1000 | 11 | 13 | 1000 | 13 | 15 | 1000 | 13 | 17 | 1000 | 13 |
| 7 | п. Сторж | - | - | - | 35 | 1000 | 35 | 37 | 1000 | 37 | 39 | 1000 | 37 | 41 | 1000 | 37 |
|  | Итого по МО | 1351 | 1000 | 1351 | 1444 | 1000 | 1444 | 1494 | 1000 | 1494 | 1544 | 1000 | 1494 | 1602 | 1000 | 1494 |

## Программы инвестиционных проектов развития системы газоснабжения

## муниципального образования «Веретенинский сельсовет» 2014 – 2023 годы (в ценах 2012 года)

## Таблица 21

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения строящихся индивидуальных жилых домов | с. Веретенино – 0,5 км | 0,5 | 2014-23 | Обеспечение сетевым газом 100 домов | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | с. Гнань – 0,75 км | 0,75 | 2014-23 |  |  |
|  |  | п. Горняцкий – 0,25 км | 0,25 | 2014-23 |  |  |
|  |  | п. Долгая Щека – 2,0 км | 2,0 | 2014-23 |  |  |
|  |  | п. Золотой – 1,0 км | 1,0 | 2014-23 |  |  |
|  |  | п. Рынок – 0,25 км | 0,25 | 2016-23 |  |  |
|  |  | п. Сторж – 0,25 км | 0,25 | 2017-23 |  |  |
|  |  |  | Итого – 5,0 |  |  |  |
| 2 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения строящихся объектов социальной и производственной сферы | Пункт закупа сельхозпродукции с цехом переработки в с. Веретенино – 0,2 км | 0,2 | 2016 | Обеспечение сетевым газом объектов социальной и производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Пункт социально-бытового обслуживания населения в с. Веретенино – 0,05 км | 0,05 | 2018 |  |  |
|  |  | Пункт социально-бытового обслуживания населения в п. Горняцкий – 0,05 км | 0,05 | 2020 |  |  |
|  |  | Пункт социально-бытового обслуживания населения в п. Долгая Щека – 0,05 км | 0,05 | 2022 |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,35 |  |  |  |
| 3 | Строительство межпоселкового газопровода для газификации населенных пунктов | п. Рынок - 2,5 км | 5,0 | 2016 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета |
|  |  | п. Сторж – 1,5 км | 3,0 | 2016 |  |  |
|  |  |  | Итого – 8,0 |  |  |  |
| 4 | Строительство распределительного газопровода для обеспечения сетевым газом существующих объектов индивидуального жилищного фонда | с. Веретенино – 4,0 км | 4,0 | 2014-2023 |  |  |
|  |  | п. Горняцкий – 0,5 км | 0,5 | 2014-2023 |  |  |
|  |  | п. Рынок – 1,35 км | 1,35 | 2014-2023 |  |  |
|  |  | п. Сторж – 1,65 км | 1,65 | 2016-2023 |  |  |
|  |  |  | Итого – 7,5 | 2017-2023 |  |  |
|  | Итого |  | 20,85 |  |  |  |

3.4. Схема

развития системы водоснабжения муниципального образования «Веретенинский сельсовет»

на период 2014-2023 г.г.

3.4.1  Текущее состояние системы водоснабжения

Из семи населенных пунктов Веретенинского сельсовета система централизованного водоснабжения имеется  в четырех (село Веретенино, поселки Горняцкий, Долгая Щека, Золотой).     По состоянию на 01.01.2013 года она включает в себя 1 артезианских скважину (п. Золотой), 2  водонапорных башни (с. Веретенино, п. Золотой) и  10,0 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования на 92,5% обеспечивает потребности населения в питьевой воде.

Жители индивидуальных жилых домов, неподключенных к системам централизованного водоснабжения, получают воду от ЭВУ и из колодцев.

Система централизованного водоснабжения населенных пунктов Веретенинского сельсовета характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа как водозаборных и водонапорных установок, так и водопроводных сетей составляет 70%.

На текущий момент более 50% объектов водоснабжения требует срочной замены.

Характеристика действующей системы водоснабжения в МО Веретенинский сельсовет на 01.01.2014г.

Таблица 22

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с. Веретенино |  |  | п. Горняцкий |  |  | п. Долгая Щека |  |  | п. Золотой |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) |
| 1 | Действующие объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Артезианские скважины | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1956 | 100 |
| 1.2 | Водонапорные башни | ед. | 2 | 1 | 2009 | 25 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1956 | 100 |
| 1.3 | Водопроводы | км | 10,0 | 2,0 | 1974 | 100 | 4,5 | 1999-2007 | 50 | 2,5 | 1960 | 100 | 1,0 | 1956 | 100 |
| 2 | Потребители системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Население – всего, в т.ч.: | чел. | 1251 | 705 | - | - | 455 | - | - | 63 | - | - | 28 | - | - |
| 2.2 | Организации социальной сферы | ед. | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Прочие потребители | ед. | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Баланс забора и расхода воды системы централизованного водоснабжения

в МО Веретенинский сельсовет по состоянию на 01.01.2014 г.

Таблица 23

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Всего | ## В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | с. Веретенино | п. Горняцкий | п. Долгая Щека | п. Золотой |
| 1 | Наличие и производительность водозаборов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наличие артезианских скважин | ед. | 1 | - | - | - | 1 |
| 1.2 | Суточная производительность водозаборов | куб. м/сутки | 300 | - | - | - | 300 |
| 1.3 | Годовая производительность водозаборов | т. куб м/год | 90 | - | - | - | 90 |
| 2 | Забор (покупка) и расход воды |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Максимальный суточный забор воды | куб м/сутки | 220 | 100 | 100 | 15 | 5 |
| 2.2 | Максимальная суточная покупка воды | куб м/сутки | 215 | 100 | 100 | 15 | - |
| 2.3 | Резерв (+), дефицит (-) | куб м/сутки | - | - | - | - | +85 |
| 2.4 | Годовой объем подачи воды в сеть | куб.м | 73300 | 46800 | 22170 | 3000 | 1330 |
| 2.5 | Потери воды в водопроводных сетях | куб.м | 29300 | 18700 | 8870 | 1200 | 530 |
|  |  | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| .5 | Объем реализации воды потребителям в год - всего | куб.м | 44000 | 28100 | 13300 | 1800 | 800 |
|  | - население | куб.м | 39100 | 23200 | 13300 | 1800 | 800 |
|  | - бюджетные организации | куб.м | 4400 | 4400 | - | - |  |
|  | - прочие потребители | куб.м | 500 | 500 | - | - |  |
| 3 | ###### Нормативы потребления воды населением |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ###### - ввод водопровода в дом | л/сутки | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4 | ###### Себестоимость воды, тарифы и плата за подключение к сетям водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ###### Себестоимость воды | руб./куб.м | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 4.2 | Реализационная стоимость воды (средняя) | руб./куб.м | 24,24 | 24,24 | 24,24 | 24,24 | 24,24 |
|  | - население | руб./куб.м | 24,24 | 24,24 | 24,24 | 24,24 | 24,24 |
|  | - бюджетные организации | руб./куб.м | 24,24 | 24,24 | 24,24 | 24,24 | 24,24 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 24,24 | 24,24 | 24,24 | 24,24 | 24,24 |
| 4.3 | Плата за подключение к сетям водоснабжения | подкл. | - | - | - | - | - |

3.4.2 Перспектива развития системы водоснабжения в 2014-2023 годах

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимых объектов индивидуального жилищного фонда (90 жилых домов) построить 4 артезианских скважины, 4 водонапорных установка и 4,5 км водопровода (табл. 24).

- Для водоснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы построить 0,35 км водопровода (табл.25).

- Для улучшения снабжения питьевой водой существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы предполагается построить в 2016-2015 годах 2 артезианских скважины и 6 км водопровода (с. Веретенино и с. Гнань) и 4 электроводоподъемных установки (ЭВУ) (п. Рынок и п. Сторж) (табл. 26).

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить в населенных пунктах муниципального образования (табл.36):

– реконструкцию и модернизацию артезианской скважины с установкой частотно-регулируемого электропривода в п. Золотой;

- реконструкцию (замену)  2-х водонапорных башен в с. Веретенино и п. Золотой;

- реконструкцию (замену) 7,0 км существующих водопроводных сетей.

Прогноз строительства объектов водоснабжения для вводимого в 2014 – 2023 годах жилья

в МО Веретенинский сельсовет

Таблица 24

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование строящихся объектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с. Веретенино | Домов (ед.) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Водопровод (км) | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2 | с. Гнань | Домов (ед.) | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | Артезианская скважина (ед.) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Водонапорная установка (ед.) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Водопровод (км) | 0,75 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
| 3 | п. Горняцкий | домов | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  |  | Водопровод (км) | 0,25 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |
| 4 | п. Долгая Щека | Домов (ед.) | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | Артезианская скважина (ед.) | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  | Водонапорная установка (ед.) | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  | Водопровод (км) | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 5 | п. Золотой | Домов (ед.) | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Артезианская скважина (ед.) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Водонапорная установка (ед.) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Водопровод (км) | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Всего по МО | Домов (ед.) | 90 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  | Артезианская скважина (ед.) | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  | Водонапорная установка (ед.) | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  | Водопровод (км) | 4,5 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |

Прогноз строительства объектов водоснабжения для вводимых в 2014 – 2023 годах

объектов социальной сферы  в МО Веретенинский сельсовет

Таблица 25

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Водопровод (км) | Сроки ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с цехом первичной переработки ###### и магазином (крытым рынком) в с. Веретенино | 0,2 | 2016 |
| 2 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в с. Веретенино | 0,05 | 2018 |
| 3 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в п. Горняцкий | 0,05 | 2020 |
| 4 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в п. Долгая Щека | 0,05 | 2022 |
|  | ##### Всего по МО | 0,35 |  |

### Прогноз строительства объектов водоснабжения для улучшения снабжения питьевой водой существующих объектов

### жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «Веретенинский сельсовет»  в 2014-2023 годах

Таблица 26

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | с. Веретенино | Артезианская скважина | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Водопровод | км | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | с. Гнань | Артезианская скважина | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Водопровод | км | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | п. Рынок | Электроводоподъемная установка (ЭВУ) | ед. | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | п. Сторж | Электроводоподъемная установка (ЭВУ) | ед. | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по МО | Артезианская скважина | ед. | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Водопровод | км | 6,0 | - | - | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электроводоподъемная установка (ЭВУ) |  | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |

### Прогноз реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения в МО Веретенинский сельсовет 2014-2023 годах

Таблица 27

А) Артезианские скважины

| № п/п | Наименование населенного пункта нахождения объекта | Хозяйственный номер | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пр-сть (м3/час) | Год ввода | Износ (%) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | п. Золотой |  | 12,5 | 1956 | 100 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование населенного пункта нахождения объекта | Хозяйственный номер | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ем-сть (м3) | Год ввода | Износ (%) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | с. Веретенино |  | 50 | 1974 | 100 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | п. Золотой |  | 25 | 1956 | 100 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО |  | 75 |  | 100 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование населенного пункта нахождения объекта | Текущее состояние |  |  |  | План-прогноз реконструкции (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Диам. (мм) | Год ввода | Износ (%) |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | с. Веретенино | 2,0 | 50-100 | 1974 | 100 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | п. Горняцкий | 4,5 | 50-100 | 1999-2007 | 50 | 1,5 | - | - | - | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 3 | п. Долгая Щека | 2,5 | 50-100 | 1960 | 100 | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 4 | п. Золотой | 1,0 | 50-100 | 1956 | 100 | 1,0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 10,0 | 50-100 | 1956-2007 | 80 | 7,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Г) Реконструкция шахтных колодцев с установкой электроводоподъемных установок (ЭВУ)

| № п/п | Наименование населенного пункта нахождения объекта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во (ед.) | Год ввода | Износ (%) |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | с. Веретенино | 4 | 1974 | 100 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 2 | с. Гнань | 1 | 1975 | 50 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 3 | п. Долгая Щека | 1 | 1960 | 100 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | п. Рынок | 1 | 1956 | 100 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 7 | 1956-1975 | 80 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |

### Прогноз роста потребления воды из систем централизованного водоснабжения в сутки

### на жилищно-коммунальные нужды в МО Веретенинский сельсовет в 2014-2023 годах

Таблица 28

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Среднее удельное потребленя воды в год (куб.м/чел.) | Общее потребления воды в год (тыс. куб.м) | Количество жителей (чел) | Среднее удельное потребленя воды в год (куб.м/чел.) | Общее потребления воды в год (тыс. куб.м) | Количество жителей (чел) | Среднее удельное потребленя воды в год (куб.м/чел.) | Общее потребления воды в год (тыс. куб.м) | Количество жителей (чел) | Среднее удельное потребленя воды в год (куб.м/чел.) | Общее потребления воды в год (тыс. куб.м) | Количество жителей (чел) | Среднее удельное потребленя воды в год (куб.м/чел.) | Общее потребления воды в год (тыс. куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Веретенино | 719 | 43,8 | 31,5 | 733 | 43,8 | 32,1 | 747 | 43,8 | 32,8 | 761 | 43,8 | 33,3 | 785 | 43,8 | 34,4 |
| 2 | с. Гнань | 72 | 43,8 | 3,2 | 82 | 43,8 | 3,6 | 92 | 43,8 | 4,0 | 102 | 43,8 | 4,5 | 112 | 43,8 | 4,9 |
| 3 | п. Горняцкий | 465 | 43,8 | 20,4 | 475 | 43,8 | 20,9 | 485 | 43,8 | 21,3 | 495 | 43,8 | 21,7 | 505 | 43,8 | 22,1 |
| 4 | п. Долгая Щека | 72 | 43,8 | 31,2 | 82 | 43,8 | 3,6 | 92 | 43,8 | 4,0 | 102 | 43,8 | 4,5 | 112 | 43,8 | 4,9 |
| 5 | п. Золотой | 30 | 43,8 | 1,3 | 32 | 43,8 | 1,4 | 34 | 43,8 | 1,5 | 36 | 43,8 | 1,6 | 38 | 43,8 | 1,7 |
|  | Итого по СП | 1360 | 43,8 | 59,6 | 1406 | 43,8 | 61,6 | 1452 | 43,8 | 63,6 | 1498 | 43,8 | 65,6 | 1544 | 43,8 | 67,6 |

Прогнозный баланс забора и расхода воды системы централизованного водоснабжения

в МО Веретенинский сельсовет в период 2014-2023 годов

Таблица 29

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 2014 | ## 2015 | ## 2016 | ## 2017 | ## 2018 | ## 2019 | ## 2020 | ## 2021 | ## 2022 | ## 2023 |
| 1 | Наличие и производительность водозаборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наличие артезианских скважин | ед. | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1.2 | Суточная производительность водозаборов | куб. м/сутки | 300 | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 1.3 | Годовая производительность водозаборов | т. куб м/год | 90 | 360 | 540 | 540 | 540 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 2 | Забор и расход воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Максимальный суточный забор воды | куб м/сутки | 230 | 245 | 249 | 253 | 257 | 261 | 265 | 270 | 274 | 278 |
| 2.2 | Покупка воды со стороны | куб м/сутки | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 2.3 | Резерв (+), дефицит (-) | куб м/сутки | +285 | +1170 | +1766 | +1762 | +1758 | +2054 | +2050 | +2045 | +2041 | +2037 |
| 2.4 | Годовой объем подачи воды в сеть | т. куб.м | 83,5 | 93,1 | 91,8 | 90,6 | 89,4 | 88,3 | 87,3 | 86,3 | 84,9 | 84,5 |
| 2.5 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб.м | 31,7 | 33,5 | 31,2 | 29,0 | 26,8 | 24,7 | 22,7 | 20,7 | 18,3 | 16,9 |
|  |  | % | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| 2.6 | Объем реализации воды потребителям в год - всего | т. куб.м | 51,8 | 59,6 | 60,6 | 61,6 | 62,6 | 63,6 | 64,6 | 65,6 | 66,6 | 67,6 |
|  | - население | т. куб.м | 46,9 | 54,7 | 55,7 | 56,7 | 57,7 | 58,7 | 59,7 | 60,7 | 61,7 | 62,7 |
|  | - бюджетные организации | т. куб.м | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
|  | - прочие потребители | т. куб.м | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | ###### Нормативы потребления воды населением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ###### - ввод водопровода в дом | л/сутки | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 4 | ###### Себестоимость воды, тарифы и плата за подключение к сетям водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ###### Себестоимость воды | руб./куб.м | 24,00 | 25,92 | 28,0 | 30,23 | 32,65 | 35,26 | 38,08 | 41,13 | 44,42 | 47,97 |
| 4.2 | Реализационная стоимость воды (средняя) | руб./куб.м | 24,24 | 26,18 | 28,27 | 30,54 | 32,98 | 35,62 | 38,47 | 41,54 | 44,87 | 48,46 |
|  | - население | руб./куб.м | 24,24 | 26,18 | 28,27 | 30,54 | 32,98 | 35,62 | 38,47 | 41,54 | 44,87 | 48,46 |
|  | - бюджетные организации | руб./куб.м | 24,24 | 26,18 | 28,27 | 30,54 | 32,98 | 35,62 | 38,47 | 41,54 | 44,87 | 48,46 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 24,24 | 26,18 | 28,27 | 30,54 | 32,98 | 35,62 | 38,47 | 41,54 | 44,87 | 48,46 |
| 4.3 | Плата за подключение к сетям водоснабжения | т.р./подкл. | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

## Программа инвестиционных проектов Схемы развития водоснабжения

## Веретенинского сельсовета 2014 – 2023 годы (в ценах 2012 года)

## Таблица 30

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водоснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в с. Веретенино | Строительство водопровода – 0,5 км | 0,5 | 2014-2023 | Обеспечение питьевой водой 10 домов | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Водоснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в с. Гнань | Артезианская скважина – 1 ед. Водоподъемная установка - 1 ед. Водопровод – 0,75 км | 0,5 0,5 0,75 Итого – 1,75 | 2014-2023 | Обеспечение питьевой водой 15 домов | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Водоснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в п. Горняцкий | Водопровод – 0,25 км | 0,25 | 2014-2023 | Обеспечение питьевой водой 5 домов | Средства инвестора-застройщика |
| 4 | Водоснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в п. Долгая Щека | Артезианская скважина – 2 ед. Водоподъемная установка - 2 ед. Водопровод – 2,0 км | 1,0 1,0 2,0 Итого – 4,0 | 2014-2023 | Обеспечение питьевой водой 40 домов | Средства инвестора-застройщика |
| 5 | Водоснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в п. Золотой | Артезианская скважина – 1 ед. Водоподъемная установка - 1 ед. Водопровод – 1,0 км | 0,5 0,5 1,0 Итого – 2,0 | 2014-2023 | Обеспечение питьевой водой 20 домов | Средства инвестора-застройщика |
| 6 | Строительство водопровода для строящихся объектов социальной и производственной сферы | Пункт закупа с/х продукции у населения – 0,2 км Пункт социального обслуживания в с. Веретенино – 0,05 км Пункт социального обслуживания в п. Горняцкий – 0,05 км Пункт социального обслуживания в п. Долгая Щека-0,05 км | 0,2 0,05 0,05 0.05 Итого- 0,35 | 2018 2016 2021 | Обеспечение питьевой водой вводимых объектов | Средства инвестора-застройщика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Строительство объектов водоснабжения для обеспечения питьевой водой существующих объектов индивидуального жилфонда МО | Артезианская скважина в с. Веретенино – 1 ед. Водопровод в с. Веретенино – 3 км Артезианская скважина в с. Гнань – 1 ед. Водопровод в с. Гнань – 3 км Строительство ЭВУ п. Рынок – 2 ед. Строительство ЭВУ п. Сторж – 2 ед. | 1,0 3,0 1,0 3,0 0,6 0,6 Итого-9,2 | 2016 2016 2016 2016 2015-2017 2015-2017 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета Средства населения |
| 8 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | Артезианские скважины – 1 ед. Водонапорная башня – 2 ед. Водопровод – 7,0 км Шахтные колодцы с установкой ЭВУ – 7 ед. | 0,5 1,0 7,0 2,1 Итого – 10,6 | 2015 2015-2017 | Повышение качества услуги | Инвестиционная надбавка Средства бюджета |
|  | Итого |  | 28,65 |  |  |  |

3.5. Схема

развития системы водоотведения муниципального образования «Веретенинский сельсовет»

на период 2014-2023 г.г.

4-5-1. Существующее положение в сфере водоотведения

Веретенинского сельсовета

Централизованная система водоотведения имеется только в селе Веретенино. Система водоотведения села Веретенино включает в себя сети самотечной канализации многоквартирных домов и септик (выгреб) емкостью 50 куб. м для сбора жидких стоков, откуда стоки вывозятся автотранспортом для сброса их в систему водоотведения в систему канализации города Железногорска.

Объекты системы водоотведения находятся в муниципальной собственности Веретенинского сельсовета.

Объекты системы водоотведения села Веретениноо были приняты в эксплуатацию в 1985 году и имеют 80% износа. Протяженность самотечного коллектора составляет 1,0 км.

Расчетное суточное водоотведение составляет около 25 куб. м. Годовой объем водоотведения в 2013 году составил 8,0 тыс. куб. м сточных вод.

### На текущий момент отрасль водоотведения убыточна. Устанавливаемые реализационные тарифы на оказание услуги водоотведения для населения  не покрывают текущие эксплуатационные затраты даже без учета расходов на проведение ремонтных работ.

Применяемая технологическая схема сбора и вывоза стоков удовлетворяет  установленным санитарным нормативам.

### Характеристика системы водоотведения с. Веретенино на 01.01.2013 г.

Таблица 31

| № п/п | Показатели | Ед. изм | Кол-во | Год ввода | Износ, % | Требует рек-ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Самотечные сети канализации | км | 1,0 | 1985 | 80 | 0,5 |
| 2 | Канализационный септик | ед. | 1 | 1985 | 20 | - |

Себестоимость отвода стоков, реализационные тарифы и плата за подключение к сетям водоотведения с. Веретенино

Таблица 32

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | ## Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Себестоимость отвода стоков | руб./куб.м | 58,0 |
| 2 | Тариф на реализацию услуги водоотведения | руб./куб.м | 26,0 |
| 3 | Плата за подключение к сетям водоотведения | руб./куб.м в сутки | - |

### Баланс отвода и очистки стоков по системе централизованного водоотведения с. Веретенино в 2013 году

Таблица 33

| ### № п/п | ### Показатели | ### Един. измер. | ### Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ### 2 | ### Структурный годовой баланс водоотведения |  |  |
| ### 2.1 | ### Общий объем отвода и очистки стоков: - суточный | ### куб. м | 32,4 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | 8,0 |
| ### 2.2 | ### Годовой объем стоков от населения | ### тыс. куб. м | ### 7,5 |
| ### 2.3 | ### Годовой объем стоков от объектов социальной сферы | ### тыс. куб. м | 0,5 |
| ### 3 | ### Нормативы потребления услуг водоотведения |  |  |
| ### 3.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### л/сутки/чел. | ### 120 |
| ### 3.2 | ### Организации социальной сферы | ### по приборам учета | ### - |
| ### 3.3 | ### Организации производственной и коммерческой сфер |  | ### - |

### Перспективный баланс отвода и вывоза бытовых стоков по системе

централизованного водоотведения с. Веретенино в 2014-2023 годах

Таблица 34

| № п/п | Годы реализации программы | ## Объем отвода и очистки стоков |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | суточный (куб. м) | ## годовой (тыс. куб. м) |
| 1 | 2014 | 32,4 | 8,0 |
| 2 | 2015 | 32,4 | 8,0 |
| 3 | 2016 | 36,5 | 9,0 |
| 4 | 2017 | 36,5 | 9,0 |
| 5 | 2018 | 36,5 | 9,0 |
| 6 | 2019 | 36,5 | 9,0 |
| 7 | 2020 | 36,5 | 9,0 |
| 8 | 2021 | 36,5 | 9,0 |
| 9 | 2022 | 36,5 | 9,0 |
| 10 | 2023 | 36,5 | 9,0 |

3.5.2.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы централизованного водоотведения

Для обеспечения отвода бытовых и промышленных стоков от  вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы централизованного водоотведения Новоандросовского сельсовета.

- Водоотведение от вводимых индивидуальных жилых домов планируется осуществлять путем строительства индивидульных очистных сооружений выгребов.

- Для отвода бытовых стоков от вводимого в с. Веретенино пункта закупа построить 0,05 км самотечных сетей канализации и индивидуальный септик (выгреб).

- В связи с предельным износом сооружений водоотведения и в целях повышения надежности работы системы централизованного водоотведения, улучшения качества предоставления коммунальных услуг, снижения эксплуатационных затрат, выполнения в полной объеме санитарных и экологических требований по сбору и вывозу стоков предполагается осуществить реконструкцию 0,5 км самотечных сетей канализации.

Прогноз строительства объектов водоотведения для вводимых в

2014 – 2023 годах объектов социальной сферы  в с Веретенино

Таблица 35

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Самотечная канализация (км) | Локальный септик (выгреб) | Сроки строит-ства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с цехом первичной переработки и магазином (крытым рынком) | 0,05 | 1 | 2018 |

Прогноз объемов реконструкции самотечных канализационных сетей

в с. Веретенино в 2014 – 2023 годах

Таблица 36

| № п/п | Место нахождения канализации | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (км.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | с. Веретенино | 1,0 | 1985 | 80 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Прогнозный перечень инвестиционных проектов, необходимых для реализации мероприятий Схемы развития централизованного водоотведения МО Веретенинский сельсовет на 2014 - 2023 годы

Таблица 37

| № п/п | Описание проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Водоотведение строящегося пункта закупа сельскохозяйственной продукции с цехом первичной переработки и магазином (крытым рынком) | Самотечная канализация – 0,05 км; Септик (выгреб) | 0,05 0,3 Итого – 0,35 | 2016 | Обеспечение централизованной канализацией объектов производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Выборочная реконструкция (замена) самотечных канализационных сетей | Замена канализационных труб – 0,5 км | 0,5 | 2014-2018 | Улучшение качества коммунальных услуг | Инвестиционная надбавка |
|  | Итого |  | 0,85 |  |  |  |

## 3.6. Перспективы развития системы  санитарной очистки

## МО «Веретенинский сельсовет» на период 2014-2023 годов

## С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2014-2023 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 3-х единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов

в МО «Веретенинский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица 38

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций ( куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО ( куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014 | 1377 | 1,5 | 2066 | 516 | 2582 |
| 2 | 2015 | 1402 | 1,6 | 2243 | 561 | 2804 |
| 3 | 2016 | 1427 | 1,7 | 2426 | 606 | 3032 |
| 4 | 2017 | 1452 | 1,8 | 2614 | 653 | 3267 |
| 5 | 2018 | 1477 | 1,9 | 2806 | 702 | 3508 |
| 6 | 2019 | 1502 | 2,0 | 3004 | 751 | 3755 |
| 7 | 2020 | 1527 | 2,1 | 3207 | 801 | 4008 |
| 8 | 2021 | 1552 | 2,2 | 3414 | 854 | 4268 |
| 9 | 2022 | 1557 | 2,3 | 3581 | 895 | 4476 |
| 10 | 2023 | 1602 | 2,4 | 3845 | 961 | 4806 |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов от индивидуального жилфонда в МО «Веретениннский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица 39

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Средний норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014 | 1197 | 2,2 | 2633 |
| 2 | 2015 | 1222 | 2,4 | 2933 |
| 3 | 2016 | 1247 | 2,6 | 3242 |
| 4 | 2017 | 1272 | 2,8 | 3562 |
| 5 | 2018 | 1297 | 3,0 | 3891 |
| 6 | 2019 | 1322 | 3,2 | 4230 |
| 7 | 2020 | 1347 | 3,4 | 4580 |
| 8 | 2021 | 1372 | 3,6 | 4939 |
| 9 | 2022 | 1357 | 3,8 | 5157 |
| 10 | 2023 | 1422 | 4,0 | 5688 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «Веретенинский сельсовет»

Таблица 40

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Грузовая автомашина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Мусоровоз (контейнеровоз) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Ассенизационная машина | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Тракторы колесные с тележкой и универсальным навесным оборудованием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м | - | - | 7 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |

## Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов муниципального образования «Веретенинский сельсовет» 2014 – 2023 годы (в ценах 2013 года)

Таблица 41

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,02 | 2014 | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -50 ед. | 0,5 | 2014-2021 | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 30 ед. | 1,2 | 2016-2018 | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 2 ед. | 1,8 | 2014-2016 | Инвестиционная программа |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,3 | 2014 | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 3,82 |  |  |

Раздел 5. Целевые показатели Программы

Таблица 42

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Всего | в т. ч. по годам реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 7,4 | 2,0 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,55 | 1,0 | 0,55 | 0,5 | 0,55 | 0,5 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | Количество построенного газопровода | км | 16,85 | 0,9 | 0,9 | 5,85 | 1,85 | 1,25 | 1,2 | 1,25 | 1,2 | 1,25 | 1,2 |
| 4 | Установка квартирных газовых котлов | ед. | 250 | 18 | 18 | 33 | 37 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 5 | Количество построенных водозаборов | ед. | 6 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 6 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Количество построенного водопровода | км. | 10,85 | 0,45 | 0,45 | 6,65 | 0,45 | 0,5 | 0,45 | 0,5 | 0,45 | 0,5 | 0,45 |
| 8 | Количество реконструированного водопровода | км. | 7,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 9 | Количество построенных сетей канализации | км. | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |
| 10 | Количество реконструированных сетей канализации | км. | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 11 | Количество реконструированных ОСК | ед. | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - газоснабжения |  |  | 85,6 | 96,4 | 96,9 | 99,4 | 99,5 | 99,5 | 97,8 | 96,3 | 96,0 | 93,3 |
|  | -водоснабжения |  |  | 94,8 | 97,0 | 96,9 | 96,8 | 96,7 | 96,7 | 96,6 | 96,5 | 97,7 | 96,4 |
|  | -водоотведения |  |  | 13,1 | 12,8 | 12,6 | 12,4 | 12,2 | 12,0 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 11,2 |
| 13 | Объем вводимого жилфонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 10000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | -газоснабжения |  | 10000 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | -водоснабжения |  | 9000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |

Раздел 6. Прогнозные мероприятия по энергосбережению в сфере производства и потребления коммунальных услуг в МО Веретенинский сельсовет в период 2014-2023 годов

## Прогноз установки приборов учета в индивидуальном жилищном фонде   в 2014-2023 годах

Таблица 43

| № п/п | Назначение приборов учета | Количество устанавливаемых приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прогнозируемая экономия (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Приборы учета воды | 300 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Вода – 20% |
|  | Приборы учета воды | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Газ – 10% |

## Прогноз энергосбережения в уличном освещении в 2014 – 2023 годы (в ценах 2012 года)

## Таблица 44

| № п/п | Наименование объекта уличного освещения | Работы по реализации мероприятий энергосбережения |  |  | Сроки реализации проекта | Затраты на реализацию проекта (т.р.) | Предполагаемый годовой объем экономии электроэнергии (кВтч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Уличная территория населенных пунктов Веретенинского сельсовета | Замена голых проводов на самонесущий кабель | км | 9,0 | 2017 | 3000 | 5000 |
|  |  | Замена светильников с лампами накаливания на энергоэффективные | ед. | 150 | 2017 | 1500 | 25000 |
|  | Итого |  |  |  |  | 4500 | 65000 |

## Прогноз энергосбережения на объектах водоснабжения  в 2014 – 2023 годы (в ценах 2012 года)

## Таблица 45

| № п/п | Наименование объекта водоснабжения | Работы по реализации мероприятий энергосбережения |  |  | Сроки реализации проекта | Затраты на реализацию проекта (т.р.) | Предполагаемый годовой объем экономии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Электроэнергия (кВтч) | Вода (куб.м) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Водозаборные скважины | Оборудование приборами учета | ед. | 1 | 2014 -17 | 20,0 |  | 4000 |
| 2 | Водозаборные скважины | Оборудование глубинных насосов устройством плавного пуска | ед. | 1 | 2014-17 | 40,0 | . 4000 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 60,0 | 4000 | 4000 |

Раздел 7. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2014 - 2023 годы составляет 78170 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 46 и 47.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2014 - 2023 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Веретенинский сельсовет на 2014 - 2023 годы (т.р.)

Таблица 46

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 24,0 | 9,0 | 13,5 | - | 1,5 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 20,85 | 8,0 | 12,0 | - | 0,85 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 28,65 | 3,2 | 14,25 | 10,6 | 0,6 |
| 4 | Программа инвестиционных проектов по водоотведению | 0,85 | - | - | 0,5 | 0,35 |
| 5 | Программа сбора и вывоза ТБО | 3,82 | 0,32 | - | 3,5 | - |
|  | Всего по Программе | 78,17 | 20,52 | 39,75 | 14,6 | 3,3 |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Веретенинский сельсовет на 2014 - 2023 годы (м.р.)

Таблица 47

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 24,0 | 6,15 | 1,65 | 2,925 | 1,65 | 1,725 | 3,15 | 1,725 | 1,65 | 1,725 | 1,65 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 20,85 | 0,9 | 0,9 | 9,85 | 1,85 | 1,25 | 1,2 | 1,25 | 1,2 | 1,25 | 1,2 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 28,65 | 4,45 | 3,05 | 9,65 | 2,05 | 1,7 | 2,45 | 1,5 | 1,45 | 1,2 | 1,15 |
| 4 | Программа инвестиционных проектов по водоотведению | 0,85 | 0,1 | 0,1 | 0,45 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |  |
| 5 | Программа сбора и вывоза ТБО | 3,82 | 1,02 | 0,2 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - |
|  | Всего по Программе | 78,17 | 12,62 | 5,9 | 24,475 | 6,15 | 5,275 | 6,8 | 4,475 | 4,3 | 4,175 | 4,0 |

Раздел 8. Управление Программой

Администрация Веретенинского сельсовета – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация сельского поселения готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой сельского поселения путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация сельского поселения ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

#### План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО  «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2014 – 2023 годы

1.Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Един. измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Веретенино | млн.р | 0,75 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | Администрация МО Застройщик ОАО «Курскэнерго» |
| 1.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 1.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |  |
| 2 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Гнань | млн.р | 2,625 | 1,65 | 0,075 | 0,15 | 0,075 | 0,15 | 0,075 | 0,15 | 0,075 | 0,15 | 0,075 |  |
| 2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,75 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,75 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |  |
| 2.4 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,75 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,375 | 0,05 | 0,025 | 0,05 | 0,025 | 0,05 | 0,025 | 0,05 | 0,025 | 0,05 | 0,025 |  |
| 3 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в п. Горняцкий | млн.р | 0,375 | - | 0,075 | - | 0,075 | - | 0,075 | - | 0,075 | - | 0,075 |  |
| 3.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,25 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |  |
| 3.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,25 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,125 | - | 0,025 | - | 0,025 | - | 0,025 | - | 0,025 | - | 0,025 |  |
|  |  |  | 3,75 | 1,725 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в п. Долгая Щека | млн.р | 6,0 | 1,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Администрация МО Застройщик ОАО «Курскэнерго» |
| 4.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 1,0 | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 4.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА | ед. | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - |  |
| 4.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 4.4 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 5 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов п. Золотой | млн.р | 3,0 | 1,65 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Администрация МО Застройщик ОАО «Курскэнерго» |
| 5.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 5.4 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 6 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в п. Рынок | млн.р | 0,375 | 0,075 | - | 0,075 | - | 0,075 | - | 0,075 | - | 0,075 | - | Администрация МО Застройщик ОАО «Курскэнерго» |
| 6.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,25 | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - |  |
| 6.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,25 | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,125 | 0,025 | - | 0,025 | - | 0,025 | - | 0,025 | - | 0,025 | - |  |
| 7 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в п. Сторж | млн.р | 0,375 | - | 0,075 | - | 0,075 | - | 0,075 | - | 0,075 | - | 0,075 | Администрация МО Застройщик ОАО «Курскэнерго» |
| 7.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,25 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |  |
| 7.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,25 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,125 | - | 0,025 | - | 0,025 | - | 0,025 | - | 0,025 | - | 0,025 |  |
|  |  |  | 9,75 | 3,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 2,025 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | ###### Электроснабжение пункта закупа сельхозпродукции с цехом переработки и магазином (крытым рынком) в с. Веретенино | млн.р | 1,275 | - | - | 1,275 | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МО Застройщик ОАО «Курскэнерго» |
| 8.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.4 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,025 | - | - | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9 | ###### Электроснабжение пункта социально-бытового обслуживания населения в с. Веретенино | млн.р | 0,075 | - | - | - | - | 0,075 | - | - | - | - | - | Администрация МО Застройщик ОАО «Курскэнерго» |
| 9.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
| 9.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,025 | - | - | - | - | 0,025 | - | - | - | - | - |  |
| 10 | ###### Электроснабжение пункта социально-бытового обслуживания населения в п. Горняцкий | млн.р | 0,075 | - | - | - | - | - | - | 0,075 | - | - | - | Администрация МО Застройщик ОАО «Курскэнерго» |
| 10.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
| 10.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,025 | - | - | - | - | - | - | 0,025 | - | - | - |  |
| 11 | ###### Электроснабжение пункта социально-бытового обслуживания населения в п. Долгая Щека | млн.р | 0,075 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,075 | - | Администрация МО Застройщик ОАО «Курскэнерго» |
| 11.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
| 11.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,025 | - |  |
|  |  |  | 1,5 |  |  | 1,275 |  | 0,075 |  | 0,075 |  | 0,075 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | ###### Реконструкция линий уличного освещения | км | 18,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Администрация МО ОАО «Курскэнерго» |
|  |  | млн.р | 9,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
|  | Итого | млн.р | 24,0 | 6,15 | 1,65 | 2,925 | 1,65 | 1,725 | 3,15 | 1,725 | 1,65 | 1,725 | 1,65 |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Един. измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Газопровод для строящихся индивидуальных жилых домов | млн.р | 5,0 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Администрация МО Застройщик ОАО «Курскгаз» |
| 1.1 | с. Веретенино | км | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 1.2 | с.Гнань | км | 0,75 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,75 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |  |
| 1.3 | п.Горняцкий | км | 0,25 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |  |
| 1.4 | п. Долгая Щека | км | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 1.5 | п.Золотой | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.6 | п.Рынок | км | 0,25 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - |  |
| 1.7 | ###### п.Сторж | км | 0,25 | - | - | - | 0,1 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | - | - | - | 0,1 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |  |
| 2 | ###### Газопровод для строящихся объектов производственной и социальной сферы | млн.р | 0,35 | - | - | 0,2 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - |  |
| 2.1 | ###### Пункт закупа сельхозпродукции в с. Веретенино | км | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | ###### Пункт социально-бытового обслуживания в с. Веретенино | км | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | ###### Пункт социально-бытового обслуживания в п. Горняцкий | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
| 2.4 | ###### Пункт социально-бытового обслуживания в п. Долгая Щека | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
| 3 | ###### Строительство межпоселкового газопровода | млн.р | 8,0 | - | - | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МО Застройщик ОАО «Курскгаз» |
| 3.1 | ###### п. Рынок | км | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.2 | ###### п. Сторж | км | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | ###### Строительство распределительного газопровода для обеспечения сетевым газом существующего индивидуального жилфонда | млн.р | 7,5 | 0,45 | 0,45 | 1,1 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | Администрация МО Застройщик ОАО «Курскгаз» |
| 4.1 | с. Веретенино | км | 4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
|  |  | млн.р | 4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 4.2 | ###### п. Горняцкий | км | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 4.3 | ###### п. Рынок | км | 1,35 | - | - | 0,65 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,35 | - | - | 0,65 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4.4 | п. Сторж | км | 1,65 | - | - | - | 0,75 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
|  |  | млн.р | 1,65 | - | - | - | 0,75 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
|  | Итого | млн.р | 20,85 | 0,9 | 0,9 | 9,85 | 1,85 | 1,25 | 1,2 | 1,25 | 1,2 | 1,25 | 1,2 |  |

- Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Един. измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Стр-тво водопровода для строящихся жилых домов в с.Веретенино | км | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Администрация МО Застройщик Пр-е ЖКХ |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 2 | Водоснабжение строящихся жилых домов в с. Гнань | млн.р | 1,75 | 1,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |  |
| 2.1 | Строительство артезианской скважины | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Строительство водонапорной установки | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Строительство водопровода | км | 0,75 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,75 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |  |
| 3 | ###### Стр-тво водопровода для строящихся жилых домов в п.Горняцкий | км | 0,25 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |  |
| 4 | Водоснабжение строящихся жилых домов в п. Долгая Щека | млн.р | 4,0 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 4.1 | Строительство артезианской скважины | ед. | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 4.2 | Строительство водонапорной установки | ед. | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 4.3 | Строительство водопровода | км | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 5 | Водоснабжение строящихся жилых домов в п. Золотой | млн.р | 2,0 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 5.1 | Строительство артезианской скважины | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.2 | Строительство водонапорной установки | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.3 | Строительство водопровода | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 2 | ###### Водопровод для строящихся объектов производственной и социальной сферы | млн.р | 0,35 | - | - | 0,2 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.1 | ###### Пункт закупа сельхозпродукции в с. Веретенино | км | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | ###### Пункт социально-бытового обслуживания в с. Веретенино | км | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | ###### Пункт социально-бытового обслуживания в п. Горняцкий | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
| 2.4 | ###### Пункт социально-бытового обслуживания в п. Долгая Щека | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
| 3 | ###### Водоснабжение существующих объектов жилфонда | млн.р | 9,2 | - | 0,6 | 8,0 | 0,6 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1 | ###### Строительство артезианской скважины в с. Веретенино | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | ###### Строительство водопровода в с. Веретенино | км | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3 | ###### Строительство артезианской скважины в с. Гнань | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.4 | ###### Строительство водопровода в с. Гнань | км | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.5 | ###### Строительство ЭВУ в п. Рынок | ед. | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | - | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.6 | ###### Строительство ЭВУ в п. Сторж | ед. | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | - | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 10,6 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 |  |
| 4.1 | Артезианские скважины | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2 | Водонапорные башни | ед. | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 4.3 | Сети водопровода | км | 7,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
|  |  | млн.р | 7,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| 4.4 | Шахтные колодцы с установкой ЭВУ | км | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - |  |
|  | Итого | млн.р | 28,65 | 4,45 | 3,05 | 9,65 | 2,05 | 1,7 | 2,45 | 1,5 | 1,45 | 1,2 | 1,15 |  |

4. Водоотведение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Водоотведение строящегося пункта закупа сельскохозяйственной продукции в с. Веретенино | млн.р | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МО Застройщик |
| 1.1 | ###### Строительство самотечной канализации | км | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | ###### Строительство септика (выгреба) | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Реконструкция самотечной канализации в с. Веретенино | км | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | Администрация МО |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 0,85 | 0,1 | 0,1 | 0,45 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |  |

5. Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | млн.р. | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м | ед. | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок | ед. | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 1,2 | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Приобретение специальной автотракторной техники по сбору и вывозу ТБО | ед | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,8 | 0,8 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Ликвидация стихийных свалок на территории города | млн.р | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ### Итого | млн.р. | 3,82 | 1,02 | 0,2 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - |  |